# NKDGZ2014-005C --货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持GPS | 1.所有参数不低于Garmin Rino650的标准。 2.地图软件：四维图新正版导航地图 3.其他性能：具备防滑、耐磨、抗热、抗寒、防摔等特性，支持IPX7级防水，可以应对各种恶劣的户外环境。 4.其他参数： 1）内置气压高度计和三轴电子罗盘，可以通过气压高度计显示当前的高度，通过三轴电子罗盘显示精确的方位，掌握周边的环境变化。 2）支持耳机和麦克风通话。 3）支持北京54、西安80、CGCS2000等多种坐标转换与显示格式，支持航迹测量、航线测量和等宽测量，在农业、林业、水利等测绘采集。 | 6 |  |
| 2 | 激光雕刻切割机 | 1.设备接口: USB传输，可实现1对多，多对1控制，支持局域网输出，可脱机使用 2.工作幅面（mm）:1300*2500 3.外观尺寸（mm）:1800*2900*1080 4.机器净重(kg):500kg 5.工作方式:雕刻/切割Cut/Engrave 6.切割速度:0----2000 cm/min可调 7.分辨率:4000dpi 8.工作台面:标配：15°三角铝制台面，减小反射。网状旋转台面 9.分色标刻:多达256层分色切割，不同颜色可控制不同速度、能量、顺序等参数 10.激光光束质量:进口激光器1.2±0.2 11.激光光斑直径:进口激光器4±1mm 12.定位精度: +0.025 mm 13.工作电压（V）: 220V 50HZ 14.整机功率:根据所选的激光器和配件不同功率1100-5000W之间 15.电机:伺服电机 16.激光器:国产玻璃CO2激光器150W， 17.光学系统:美国进口光学元器件 18.操作系统: Windows98/2000/XP 19.操作语言: 中文/英文自由切换，可提供多语言界面 20.接口软件: 正版zhengtian专用绘图软件、AutoCad、CorelDraw、Photoshop、CAXA等 21.软件特点:正版zhengtian驱动程序采用独特的智能预测算法和改进型的控制算法，基于Widows的驱动程序提供丰富的功能，将设备视为windows的标准打印机，可加挂在Word、Coreldraw、Photoshop、Autocad、CAXA等多种排版软件上直接输出，使用更加方便 22.控制模式:嵌入式运控平台，能同时存储99个文件，可进行人机对话，参数设置可在控制面板界面操作 23.安全保护系统: 强制水冷保护系统；水温安全控制系统；温控自动报警系统；工作舱打开自动暂停功能；光路封闭工作模式 | 1 |  |
| 3 | 小型多功能雕刻机 | 1. 台面尺寸 380*260*140mm 2.外观尺寸 480*460*1500 mm 3.X、Y、Z轴工作行程 350*250*120mm 净重 120KG 主轴电机 800W 4.日本的NSK进口方型直线导轨，德国FAG进口滚珠丝杠 5.X、Y、Z轴运动定位精度 ±0.065/300mm 6.X、Y、Z轴重复定位精度 ±0.02mm 7.分辨率： ≤3000dpi 8.工作台 铸铁精铣半封闭式工作台（可加载切屑液） 9.圆柱最大加工直径 80mm 10.圆柱最大加工长度 180mm 11.最大运行速度： 8m/min 12.最大雕刻速度： 3m/min 13.刀具直径： Ø3.175mm—Ø6.1mm 14.最大进料高度 120mm 15.数据接受方式 PCI/USB 16功率(不含主轴) 加载辅助配件不同功率在1100W-1500W之间 17.运动控制方式 步进电机 18.冷却方式 恒功率变频水冷 19.主轴转速 3000-24000rpm/min 20.主控模式 正版zhengtian2010 3D控制模式 软件运行环境 Windows2000/xp 21.雕刻指令 正版zhengtian2010模式接口/G代码*.U00*.mmg*.plt 22.工作电压 两相220/50Hz 23.标配设备组成：机床主体、随机配件：1）主轴冷却水泵一个。2）工具箱一套。3）雕刻刀具二套（内含15把常用刀具）。4）机器说明书一套。5）电源线两根。6）数据线一根。7）正版zhengtian20103D软件控制卡一套。8）正版zhengtian20103D绘图雕刻软件一套 | 1 |  |
| 4 | 电焊机 | 1.塑料面板 2.额定输入电压（V）：单相AC220±15% 3.输出电流调节（A）：20-200可选 4.支持焊条：长焊2.0,2.5,3.2 5.功率：500W 6.焊接厚度：2-5mm 7.母材材质：碳钢、不锈钢、低合金钢 8.裸机净重：5.05KG 9.外形尺寸：370*140*215 10.具有完善的过压、欠压、过流过载自动保护功能 11.采用先进逆变技术和大功率开关器件IGBT设计制造 12.效率高，空载损耗小，节电 13.具有电网电压波动自动补偿功能，抗电网波动强 14.起弧容易，飞溅小，噪音低 15.手弧焊可支持纤维素焊条下向焊功能 16.可用于各种酸、碱性焊条的焊接； 17.可调节的热引弧功能 18.附带接地夹1个，电焊钳1把，焊线8米，电焊手套5副，焊条5只，电焊眼镜5副。 | 2 |  |
| 5 | 小型车床 | 1．净重/毛重:4/5公斤 2. 最大回转直径：180毫米 3.最大工件长度：300毫米 4.主轴通孔直径：20毫米 5.主轴内孔锥度：莫氏3号 6.主轴孔锥度：莫氏2号 7.主轴转速范围(无级调速)： 低速100-1100转/分±10% 高速100-2500转/分±10% 8.横向拖板行程：65毫米 9.加工螺纹范围： 公制:0.4-2.0毫米(10种规格) 英制:12-52TPI(18种规格) 10.电机输出功率：250瓦 11.车床外形尺寸 (长X宽X高)：720X300X290毫米 12.净重/毛重:35/37公斤 13.包装尺寸 (长X宽X高):760X330X340毫米 14.佛珠主机电机输出功率(无极调速):120瓦 15.佛珠主机外形尺寸(长X宽X高):310X100X160毫米 16.佛珠主机包装尺寸(长X宽X高):350X200X200毫米 17. 随机附件：80毫米三爪卡盘(已装上)、1-10毫米佛珠刀钻夹头(已装上)、莫氏2号呆顶尖、交换齿轮套件、扳手套件、油壶 18. 配件：西马特微型多功能小车床特殊配件C2C3系列可转角度刀架、西马特微型多功能小机床车床特殊配件成型刀具11件套（DIN 4971R、DIN 4980L、DIN 4976、DIN 4973R、DIN 4981R、DIN 4978R、DIN 4975、DIN 4972R、DIN 4980R、DIN 4977R、DIN 4974R）、西马特微型机床车床特殊配件13毫米尾座钻夹头加莫氏2号锥柄 S/N:10012 | 1 |  |
| 6 | 模型操作台 | 1.5(长)*1（宽）*0.8m（高）,钢材桌架，具有强稳定性，橡胶防滑，防切桌面不小于1CM厚。 | 22 |  |
| 7 | 烘箱 | 1.自然对流烘箱 2.箱体内外均采用抗腐蚀、抗擦拭、100%可回收的优质不锈钢（1.4301）；可用于简单的干燥过程、加热测试、老化实验 3. 不锈钢内部，材料1.4301 （ASTM304），深拉 容量:大约53L 宽度:400毫米 高度:400 毫米 宽度 :330毫米 滑动不锈钢搁架或钢丝格栅搁架设备 4套 多孔不锈钢搁架最大载荷（基本设备）30公斤 箱体最大总共载荷（基本设备）90公斤 不锈钢外部（后部涂锌钢） 宽度:550毫米 高度（尺寸800，带自位轮）:680毫米 深度（无门手柄，门手柄38毫米）:480 毫米 其它参数： 电气载荷 串联U/S 大约1400W 加热过程中 串联I 大约800W 供电230V（±10%），50/60Hz 串联U/S 230 V 其它电压 串联I 230V 净重大约35公斤 标准附件 不锈钢滑动搁架：2套 搁架或钢丝格栅搁架宽度大约396毫米 搁架或钢丝格栅搁架深度大约290毫米 4.温度范围：室温5℃（最低30℃）至220℃或300℃ 5.自然对流与强制鼓风对流； B,E,P三种控制器；可调风扇速度；手动调节换气口；多重过温保护；实时温度监控；PT100温度探头；1024KB内存,32KB记忆卡； 平型打印机接口,RS232和RS485计算机接口； 6.E 级卓越型：多功能模糊电子PID控制,三点温度自校正,1024KB内存，存贮相关数据。 每分钟读取，可以连续储存6个月以上,10％步长风扇可调,手动风门调节,周程序编译功能,三重过温保护， TBclass1，TWWclass 3.1和TWBclass2,监视器控制，报错时停止加热,2个4PT100探头, 三点自校正功能,RS232接口及标准配置Celsius2005软件,校准证书。 | 1 |  |
| 8 | 静音真空压缩机 | 1. 噪音：40～42dB 2.马达功率：0.35Kw 3.产气量：37L/min～50L/min 4.气罐体积：24L 5.最大压力：8Bar | 1 |  |
| 9 | 便携式曲线锯 | 1.重量2.3 kg 2.功率 720 W 3.冲程 1000-2900 spm 4.摆幅调节 4 档 5.角度切割 0-45 度 6.切割木材的深度 120 mm 7.切割非金属中的深度 20 mm 8.切割钢板的深度 10 mm 9.吸尘接口 27 mm 10. 所有参数不低于德国费斯托曲线锯PS 300 EQ-Plus | 4 |  |
| 10 | 精密木工台锯 | 1. 机器外形尺寸：2090 x 1100mm 2.工作台尺寸：1020 x 685mm (不含延伸台板) 3.电机（TEFC）：2.2kW/220V/50Hz/单相 4.锯片直径（孔径）：250mm (30mm/15.875mm) 5.Dado直径（孔径）：203mm (15.875mm) 6.Dado最大开槽宽度：20.6mm 7.主轴转速：4150RPM 8.主轴转角方向：左 9.最大切割厚度90°/45°：80mm/55mm 10.右侧最大纵切宽度：1250mm 11.左侧最大纵切宽度：305mm 12.吸尘口直径：100mm 13.皮带：3根v型皮带 14.开关：电磁开关 15.工作台高度：860mm 16.机器净重：268kg | 1 |  |
| 11 | 海威木工手工刨系列套 | 里尼尔森或VERITAS或海威 5.5号高角度台刨，4号台刨，7号修边刨 | 1 |  |
| 12 | 海威铸铁槽口短刨系列套 | 里尼尔森或VERITAS或海威 斜边槽凿5件套，海底刮刀，槽口短刨，62号低角度粗刨，磨刀导向器2个，102短刨，凹底鸟刨，平底鸟刨，圆底鸟刨 | 1 |  |
| 13 | 打印扫描一体设备 | 1. 所有参数不低于HPT2300一体机 2．规格 Designjet 机型尺寸（公制） 111.76 厘米 3.功能:打印、复印、扫描 4.打印速度: 彩色线条图打印速度:每小时 80 页 A1 打印件 彩色线条图打印速度:80 页/小时（D 打印件） 黑白线条图打印速度:每小时 80 页 A1 打印件 5.标配内存:32GB 6.硬盘容量:标配，160GB 7. 打印质量（最佳） 彩色：高达 2400 x 1200 dpi 最佳分辨率（采用 1200 x 1200 dpi 输入精度，并可对选定的相纸进行优化） 黑白：高达 2400 x 1200 dpi 最佳分辨率（采用 1200 x 1200 dpi 输入精度，并可对选定的相纸进行优化） 打印技术:惠普 (HP) 热喷墨技术 8.墨盒数量:6（青色、灰色、品红色、粗面黑、照片黑色、黄色） 兼容墨水类型:染料墨水 (C、M、Y、G、pK); 颜料墨水 (mK) 9.卷筒最大输出量:91 米（取决于应用） 10.保证的最小线条宽度:0.06 毫米 (ISO/IEC 13660:2001(E))，线条精度:+/- 0.1% 11.标配连接:千兆以太网 (1000Base-T); EIO Jetdirect 附件插槽; 高速 USB 2.0 端口认证 12.标配打印机语言:T2300 PostScript 网络多功能一体机: Adobe PostScript 3、Adobe PDF 1.7、TIFF、JPEG、HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4、HP PCL 3 GUI 13.纸张处理: 打印机： 单页进纸、两个自动卷筒进纸、自动卷筒切换、自动切纸器; 扫描仪： 适用于单页和纸板原稿的顺直扫描纸张通道 14.支持的介质类型 打印机： 证券纸和涂料纸、技术纸、胶片、相纸、灯箱、背胶; 扫描仪： 非磨砂纸、仿羊皮纸、半透明纸、聚脂薄膜、再生纸、蓝图、纸板（不包括胶合板、石板、金属板或磨料、脏污、粗糙、锐边、金属夹板、焦化表面或投影胶片） 标配的介质尺寸（标准卷筒）:A4 到 A0 纸张； 279 到 1118 毫米卷筒 卷筒外径:135 毫米 介质厚度（通过纸张通道）:高达 31.5 密耳 15.扫描： 线性扫描速度:高达 3.81 厘米/秒（彩色，200 dpi）; 高达 11.43 厘米/秒（灰阶，200 dpi） 扫描质量（彩色，最佳）:600 dpi 光学扫描分辨率:600 dpi 硬件扫描分辨率:600 x 600 dpi 扫描类型:单页进纸，CIS（接触式图像传感器） 最大扫描尺寸（平板）:91.4 x 237.8 厘米 16.复印 复印缩放:25% 到 400% 最大份数:高达 99 份 17．兼容的操作系统： T2300 PostScript 网络多功能一体机: Microsoft Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium、Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium、Windows XP （32 位、64 位） Professional/Home、Windows Server 2008 （32 位、64 位）、Windows Server 2003 （32 位、64 位）; Mac OS X v 10.4、v 10.5、v 10.6; Citrix XenApp; Citrix XenServer； Linux 18.尺寸与重量: 产品外形尺寸：1771 x 1010 x 1124 毫米 产品重量:103 千克 19.包含的物品:HP Designjet T2300 PostScript 网络多功能一体机; 打印头; 体验墨盒; 打印机支架; 主轴; 快速参考指南; 安装海报; 启动软件; Scan2CAD 软件（免费试用版）; AutoCAD Raster Design 软件; USB 电缆 电源线 20.附带软件:HP Instant Printing、适用于惠普产品的 SCP reprocontrol（免费试用版）、Scan2CAD Pro（免费试用版）、AutoCAD Raster Design、适用于 Mac 和 Windows 的惠普实用程序 21.配套电脑一台，参数： 处理器 第四代智能英特尔® 酷睿™ i5 处理器4570 操作系统Windows 8.1 中文版 (64bit) 硬盘 2T SSHD固态混合硬盘 绿色认证 中国节能认证、中国十环认证、中国ROHS(无铅)认证、国家电磁兼容标准B级(最高级) 内存 8G DDRIII 主板 Q87 显示器 23寸宽屏LED显示器 显卡 Quadro410 512M PCIE高性能显卡 光驱 SATA Rambo 网卡 802.11bgn无线局域网卡/集成千兆网卡 键盘 USB浮岛式键盘 鼠标 USB光电鼠标 其它 前置2口USB3.0/蓝牙4.0 电源 280W电源 声卡 集成声卡 尺寸 414.5*175*414.5mm含胶垫提手 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |