# NKDGZ2014-006C货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温仪 | 1.同时测量被测物体的表面温度及测量场合的环境温度 2.红外测温，单点激光瞄准，6:1的距离系数比 3.显示温度，如：窗户及室内空气的温度 4.读数锁定功能及最大/最小值显示 5.背光灯显示 6.发射率可调 7.可显示被测物体表面及环境空气的温差 8.操作温度:-10 ~ +50 °C 9.电池类型: 2节， 电池类型 AAA 10.电池使用时:50 11.重量:90 12.尺寸:119 x 46 x 25 mm NTC空气探头 13.测量范围: -10 ~ +50 °C 14.测量精度: ±0.5 °C 15.分辨率: 0.1 °C 红外测量 16.测范围:-30 ~ +300 °C 测量精度: ±2.0 °C (-30 ~ +100 °C) ±2%测量值 (其它量程) 分辨率: 0.1 °C 17.所有参数不低于testo810的标准。 | 4 |  |
| 2 | 噪声源功放蓝牙终端模块AP602+ BT001 | 1.内置充电电池，传输距离100m 2.符合ISO140;ISO3382;ISO3543标准 3.内置1/3倍频程图形化均衡器（EQ） 4.尺寸：350*300*150mm 5.重量：4.75kg 6.包含无线传输功能 7.三种控制方式：按键控制；遥控器控制；软件控制。包含MA001无线遥控器 8.声功率级：123dB 9.输出功率：（滤波后的粉红噪声50Hz-5KHz）6Ω:580W 10.频率响应：20-20000Hz 11.总频波失真：<1KHz. 标称功率<0.05% 12.信噪比：119dB 13.阻尼因数：<1kHz y 8Ω>1000 14.功耗：6A(580VA) 15.电源：120/230V ;50/60Hz | 1 |  |
| 3 | 噪声频谱分析仪SC310 （含EF310、1/3倍频程模块、BT001、BT002、RT310混响模块） | 1.环境特征测量：音调测量、脉冲测量、低频测量（ISO1996） 2.工业噪声评价：125ms测量或FFT分析 3.实时混响时间测量，可在1/1、1/3倍频程模式下测量（ISO3382） 4.建筑振动测量和FFT分析(ISO2631-2) 5.符合IEC61672和ANSI测试标准对1级积分声级计的要求 6.实时的1/3（10—20KHz）、1/1倍频程（31.5—16KHz）模式下测量 7.同时测量多达84个主要参数且在一个测试范围内：23dB--140dB（A、C、Z计权模式） 8.循环记录：64M的存储空间且在测试的同时即刻下载数据 9.复合传输功能：可进行USB、蓝牙、调制解调器的传输 10.可用户外测试附件包及延长线进行户外测试 11．配套软件具有数据下载、实时通讯、报告输出功能 扩展功能： 12.RT混响时间测试功能：实时的1/1（10—20KHz）、1/3倍频程（31.5—16KHz）模式下测量（ISO3382）。 13.EF环境特征测量：同时测量音调测量、脉冲测量、低频测量及FFT分析,在1/3倍频程（10—20KHz）模式下测量,计权有（A、C、Z计权模式）. 14.VA测量功能:人在建筑环境中的震动暴露剂量.( ISO2631-2 ) 15.DS测量功能:测量人在噪声环境中的暴露量及频率对人听觉保护的测量(PPE).依据SNR,HML和频谱分析等方法. 16.可以通过中国计量科学研究院标定 混响时间模块： 17.实时的1/1（10—20KHz）、1/3倍频程（31.5—16KHz）模式下测量（ISO3382）。 配建筑声学测试向导软件，要求功能： - CMA软件是本公司测试向导软件，可依据ISO140标准完成各种隔声测试 - 基本可依据三步完成，操作方便，步骤合理，测试时间短： 首先：设置测试文件、选择测试点、检查设备测试位置 开始：依据软件向导依次开始测试，无线模块会用软件指令自动控制各各部件的启动和结束 最后：利用CIS软件自动生成报告 - 本软件支持多通道的输入，可选择更多的分析仪和声源组成新配置的测试系统 配建筑声学测试分析软件，要求功能： - CIS软件具有强大计算和分析功能，并可生成报告 - 依据标准ISO140,ISO717,ISO3382测试建筑隔声、楼板撞击声隔声、混响时间等 - CIS可依据ISO14-3到ISO140-8实验室和现场各方法测试 - 可连接SC160、SC310、SC30自动运行也可手动输入数据编辑计算 - 混响时间可手动修正 - 数据和图线都可再编辑 - 报告可直接打印也可保存为PDF或图像格式 - 1/1、1/3倍频程分析 - 适应WIN/XP/VISTA/2000系统 | 1 |  |
| 4 | 声级校准器 CB006（Ⅰ型） | 1.符合IEC60942：2003和ANSI S1.40-1984（R1997）标准 2.精度：一级 3.发声频率：1000Hz 4.声压级：94dB 5.校准口径：1/2英寸 6.失真：小于2% 7.电池：9V电池 8.尺寸：48*135mm 9.重量：185g 10.可以通过中国计量院标定 | 1 |  |
| 5 | 热桥表面温度检测仪 | 1.含表面温度采集器、表贴式温度传感器（5点）、室内温度采集器（2台）、室外温度采集器（含支架）； 2.温度传感器不准确度≤0.5℃；温度检测精度≤0.2℃； 3.采集仪自动记录数据，采样时间≤15min，连续存储数据时间≥72小时； 4.采集仪至传感器间短程无线通讯，通讯距离大于1000米； 5.采用GPRS通讯技术实现现场数据的远程监测； 6.采集仪采用交/直流同时供电，保证监测数据的连续性。直流供电时，电池充满电后连续工作时间大于8小时； 7.采用无线分布式结构，检测仪采用触摸屏设计。 | 2 |  |
| 小计 |  |  |  |  |