# 货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验边台 | (1) 台面采用实芯理化板，厚度12.7mm，表面黑色，边缘双层加厚至25mm并做小R圆边抛光处理，具有耐磨损、耐多种酸碱、耐高温。 (2) 除台面外，采用不少于1.1-1.2 mm厚优质冷轧钢板冲折焊接制作，双层结构, 投标时提供钢板含碳量指标。拉手为由门板或面板冲压成型的暗式拉手。金属部分经双面精心打磨、较正、酸洗、最新锌系磷化技术磷化环氧树酯粉体静电喷涂,覆膜厚度不低于100 μm ，达到表面硬度高、附着力强、耐腐蚀性强。 （3） 每套边台每边三个宽500 mm凹洞，每个洞上面一个抽屉，抽屉纵深50 cm。 (4) 表面颜色：光面、浅蓝色。 (5) 配件：175°缓冲铰链、三节滑轨，承重30Kg以上，使用寿命抽拉10万次以上。 | 71.35延长米 | 售后服务：提供售后服务承诺书，自安装与试运行验收合格后起，需提供实验装置两年免费保修，终身有偿维护。 |
| 2 | 中央操作台 | (1)台面同边台。 (2)台体同边台，每个凹洞相同。 (3)抽屉深度、表面颜色、配件、地脚同边台。 | 3.0延长米 |  |
| 3. | 试剂架（中央台上） | 两层，层板采用12.7mm理化板耐酸碱腐蚀性，层板底部设有方管加固支持，多功能管线隐藏设计。每延米均配置4套TCL翻盖式多功能电源插座。 | 按实际情况 |  |
| 4 | 水盆（中央台上） | 中央实验台(或边台)一端安装水盆，实验室专用黑色高密度PP一次成型水槽，耐酸碱、耐热及有机溶剂的环氧树脂。每个排水口设有硬质PP防臭防堵收集器；防止堵塞；水槽与台面连接紧密、固无松动现象；水盆所属实验台面周边加高5mm防水下流凸边。 | 2 |  |
| 5 | 水龙头（中央台上） | 三口鹅颈，铜质、高亮度环氧树脂涂层、耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射台式肘动短柄水龙头。 | 2 |  |
| 6 | 可调式滴水架（中央台上） | 大号、PP滴水棒,导流， | 不少于要求28头 |  |